Spisová značka: S-MUHO/1854/2023

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000080

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Specifikace předmětu plnění

„Kybernetická bezpečnost Hořovice 2022“

Obsah:

1.	Specifikace předmětu veřejné zakázky	2

2.	Specifikace minimálních požadavků řešení	2

2.1.	Opatření ID1 (§ 17 VyKB) – Zvýšení fyzické bezpečnosti	2

2.1.1.	Budova sídla Palackého náměstí 2/2 – administrativní	2

2.1.2.	Budova Palackého náměstí 640 – administrativní	4

2.2.	Opatření ID2 (§ 18 VyKB) – Zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí	12

2.2.1.	Pořízení nového firewallu typu NextGen v HA	12

2.2.2.	Rozšíření implementace technologie 802.1X	16

2.2.3.	Zabezpečení přístupu přes VPN	22

2.2.4.	Obnova WiFi infrastruktury	23

2.3.	Opatření ID3 (§ 23 VyKB) – Zlepšení detekce kybernetických událostí	24

2.4.	Opatření ID4 (§ 25 VyKB) – Zvýšení aplikační bezpečnosti	24

2.5.	Opatření ID5 (§ 27 VyKB) – Zvýšení úrovně dostupnosti informací	25

2.5.1.	Zvýšení dostupnosti provozní infrastruktury	25

2.5.2.	Zvýšení dostupnosti AD	36

2.6.	Dodávka a implementace	38

3.	Požadavky na servisní podporu provozu	38

3.1.	Servisní podpora provozu – SLA	39

4.	Podmínky předání a převzetí – akceptace	40

5.	Záruka	40

6.	Harmonogram plnění	40

7.	Seznam zkratek	42

Seznam tabulek:

Tabulka 1: Budova sídla Palackého náměstí 2/2 – administrativní	2

Tabulka 2: Budova Palackého náměstí 640 – administrativní	4

Tabulka 3: Pořízení nového firewallu typu NextGen v HA	12

Tabulka 4: Rozšíření implementace technologie 802.1X	16

Tabulka 5: Zabezpečení přístupu přes VPN	22

Tabulka 6: Obnova WiFi infrastruktury	23

Tabulka 7: Zlepšení detekce kybernetických událostí	24

Tabulka 8: Zvýšení aplikační bezpečnosti	24

Tabulka 9: Zvýšení dostupnosti provozní infrastruktury	25

Tabulka 10: Zvýšení dostupnosti AD	36

Tabulka 11: Požadavky – Dodávka a implementace nabízeného řešení	38

Tabulka 12: Požadavky na servisní podporu provozu	39

Tabulka 13: Reakční doby pro řešení požadavků	40

Seznam obrázků:

Obrázek 1: Harmonogram plnění	41

# Specifikace předmětu veřejné zakázky

V následujících kapitolách je uveden popis požadovaného předmětu plnění a specifikace minimálních parametrů řešení nutných pro plnění této veřejné zakázky.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora provozu:

- Opatření ID1 (§ 17 VyKB) – Zvýšení fyzické bezpečnosti

- Opatření ID2 (§ 18 VyKB) – Zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí

- Opatření ID3 (§ 23 VyKB) – Zlepšení detekce kybernetických událostí

- Opatření ID4 (§ 25 VyKB) – Zvýšení aplikační bezpečnosti

- Opatření ID5 (§ 27 VyKB) – Zvýšení úrovně dostupnosti informací

Včetně zajištění servisní podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu 5 let od předání předmětu veřejné zakázky.

# Specifikace minimálních požadavků řešení

V době posuzování nabídek musí nabídka řešení účastníka dále splňovat níže specifikované minimální požadavky.

Účastník nakopíruje do nabídky následující tabulku a popis splnění minimálních požadavků ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ.“, tak že tam nakopíruje text ze sloupce „Specifikace minimálních požadavků“ a doplní výrobce a typ, případně doplní nebo upraví popis nabízené hodnoty, ze kterého bude patrné, že splňuje minimální požadavky.

Sloupec „Specifikace minimálních požadavků“ nesmí být účastníkem nijak měněn a účastník je oprávněn vyplnit pouze sloupec „Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ.“.

Sloupec „Splněno [ano/ne]“ účastník nevyplňuje, slouží pro zadavatele.

## Opatření ID1 (§ 17 VyKB) – Zvýšení fyzické bezpečnosti

### Budova sídla Palackého náměstí 2/2 – administrativní

Tabulka 1: Budova sídla Palackého náměstí 2/2 – administrativní

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 ks. Nové kamery Venkovní antivandal provedení ve vodě a prachu odolném krytu IP67 a IK10 Motor-zoom objektiv s min. úhly záběru 30° až 100° Kamera musí být kompatibilní se stávajícím softwarem VIVOTEK VAST 2, který zadavatel již provozuje. Napájení PoE dle normy IEEE 802.3af Síťové rozhraní: min. 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet IP kamera neobsahuje žádné čínské čipy Min. 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů při 30 snímcích za sekundu Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů při 60 snímcích za sekundu Automatické přepínání mezi denním a nočním režimem včetně IR filtru Dosvit IR přísvitu min. 50 metrů pro noční vidění v úplné tmě Možnost záznamu na paměťovou kartu MicroSD/SDHC/SDXC (video záznam, ukládání snímků atd.) Nastavitelná detekce pohybu (min. 5 detekčních zón pro přesné hlídání sledovaného místa) Podpora min. těchto kodeků: H.265, H.264 a MJPEG Podpora obousměrného audia včetně integrovaného mikrofonu Podpora audio kodeků: G.711 a G.726 |  |  |
|  | 2 ks. Nové UPSky Záložní zdroj napájení (UPS) Pro montáž do 19" rozvaděče, výška maximálně 2U Maximální hloubka 51 cm Typ použitých baterií - bezúdržbové, hermeticky uzavřené, ventilem řízené olověné baterie Parametry vstupního napětí - 220/230/240 V, 40 -70 Hz Parametry výstupního napětí - 220/230/240 V (volitelné), 50 Hz/60 Hz (volitelné) Max. nastavitelný výkon 1 500 W Jmenovitý výkon 1 500 VA Topologie - On-line s dvojí konverzí Přípojky: min. 6× IEC 320 C13 (ve dvou skupinách) Přední ovládací pane s LCD, s akustickým a vizuálním varováním Vzdálená správa a dohled pomocí síťové komunikace (požadavek na min. 10/100 Mbit síťový RJ45 konektor) Podpora protokolů HTTPS, SSH, SNMPv2c a SNMPv3 Záruka na UPS a baterie min. 24 měsíců |  |  |
|  | 1 ks. Nový odhlučněný rozvaděč pro montáž 19" datových a telekomunikačních zařízení Třída bezpečnosti IP20 Nehořlavý izolační materiál všech dveří a bočních panelů Výška pro montáž zařízení minimálně 32U Šířka 75 cm Hloubka minimálně 110 cm Přední dveře v provedení dvojkřídlo Úhel otevření předních dveří 180 ° Zadní dveře v provedení jednokřídlo nebo dvojkřídlo Boční panely odnímatelné a uzamykatelné Alespoň jednobodový zámek na obou dveřích Zámek na předních dveřích + minimálně 2 klíče Vnitřní police a vyvazovací panel Minimálně 2 páry vertikálních posuvných lišt, nastavitelných v libovolné hloubce rozvaděče Nosnost instalovaných zařízení alespoň 800 kg Rozvaděč musí být opatřen kabelovým vstupem s těsněním proti prachu a lemovými hranami. Účinnost snížení hluku / redukce hluku instalovaných zařízení alespoň o 15-20 dB Ventilační systém alespoň 6 ventilátorů s termostatem, výkon alespoň 90 m3/h Max. hladina hluku ventilátorů 32dB Materiál rozvaděče - ocelový plech, nábytkový dekor dveří pro umístění do kanceláře Vyrovnávací nožičky a kolečka pro snadnou manipulaci s rozvaděčem |  |  |

### Budova Palackého náměstí 640 – administrativní

Tabulka 2: Budova Palackého náměstí 640 – administrativní

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ks. Nový odhlučněný rozvaděč pro montáž 19" datových a telekomunikačních zařízení do 3NP kancelář dveře č. 3115. Třída bezpečnosti IP20 Nehořlavý izolační materiál všech dveří a bočních panelů Výška pro montáž zařízení minimálně 32U Šířka 75 cm Hloubka minimálně 110 cm Přední dveře v provedení dvojkřídlo Úhel otevření předních dveří 180 ° Zadní dveře v provedení jednokřídlo nebo dvojkřídlo Boční panely odnímatelné a uzamykatelné Alespoň jednobodový zámek na obou dveřích Zámek na předních dveřích + minimálně 2 klíče Vnitřní police a vyvazovací panel Minimálně 2 páry vertikálních posuvných lišt, nastavitelných v libovolné hloubce rozvaděče Nosnost instalovaných zařízení alespoň 800 kg Rozvaděč musí být opatřen kabelovým vstupem s těsněním proti prachu a lemovými hranami. Účinnost snížení hluku / redukce hluku instalovaných zařízení alespoň o 15-20 dB Ventilační systém alespoň 6 ventilátorů s termostatem, výkon alespoň 90 m3/h Max. hladina hluku ventilátorů 32dB Materiál rozvaděče - ocelový plech, nábytkový dekor dveří pro umístění do kanceláře Vyrovnávací nožičky a kolečka pro snadnou manipulaci s rozvaděčem |  |  |
|  | 3 ks. Nové switche do 3NP kancelář dveře č. 3115. Třída zařízení: L2+ switch Formát zařízení do racku Velikost zařízení: 1U 48x 10/100/1000Mbit metalických portů 4x 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu Interní napájecí zdroj Podpora PoE+ dle standardu 802.3at Dostupný výkon pro PoE+ napájení 370W Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) Celková propustnost přepínače 176 Gb/s Celkový paketový výkon přepínače 98 Mpps Minimálně 12MB paketový buffer Maximální přípustná hloubka přepínače 31cm Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace Statické směrování IPv4 a IPv6 IGMP v2 a v3 MLD v1 a v2 Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ACL definice na základě skupiny fyzických portů ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN BPDU guard a Root guard HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN Dynamické zařazování do VLAN 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení) Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS Podpora IPv4 a IPv6 QoS Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p CLI formou 1x USB-C Console Port Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 SSHv2 a SFTP Podpora SNMPv2c a SNMPv3 RMON Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače Duální flash image TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů Podpora Syslog over TLS Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) Podpora RADIUS IPSEC Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS přednastaveným jménem a heslem Podpora TACACS+ Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) REST API pro automatizaci nastavení Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. Je požadována podpora na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení. Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců. Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu min. 60 měsíců. Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |
|  | 1 ks. Nový NAS server Pro montáž do 19" rozvaděče Výška maximálně 2U Maximální hloubka 70 cm Požadujeme dodat 12x min. 12 TB (7200 RPM) disků, disky musí být na supportním seznamu výrobce NAS serveru CPU kompatibilní s x86-64, min. 4x CORE, min. 2,5 GHz ECC RAM min. 8 GB, možnost rozšíření na min. 64 GB Počet šachet pro pevné disky min. 12x 3,5", možnost rozšíření pomocí polic s disky na celkem 36 disků Síťové rozhraní min. 4x 1GbE, možnost rozšíření o další porty pomocí rozšiřujících karet (především 10GbE) Podpora zotavení po ztrátě napájení Možnost plánovaného vypnutí a zapnutí Dynamické úložiště iSCSI/NFS pro systémy Windows Hyper-V, VMware, Citrix a OpenStack Podpora mezipaměti SSD pro čtení i zápis Podpora systémového hardwarového šifrování (AES-NI) V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. |  |  |
|  | 1 ks. Nová UPS do nového racku v 3NP kancelář dveře č. 3115 . Záložní zdroj napájení (UPS) Pro montáž do 19" rozvaděče, výška maximálně 2U Maximální hloubka 51 cm Typ použitých baterií - bezúdržbové, hermeticky uzavřené, ventilem řízené olověné baterie Parametry vstupního napětí - 220/230/240 V, 40 -70 Hz Parametry výstupního napětí - 220/230/240 V (volitelné), 50 Hz/60 Hz (volitelné) Max. nastavitelný výkon 1 500 W Jmenovitý výkon 1 500 VA Topologie - On-line s dvojí konverzí Přípojky: min. 6× IEC 320 C13 (ve dvou skupinách) Přední ovládací pane s LCD, s akustickým a vizuálním varováním Vzdálená správa a dohled pomocí síťové komunikace (požadavek na min. 10/100 Mbit síťový RJ45 konektor) Podpora protokolů HTTPS, SSH, SNMPv2c a SNMPv3 Záruka na UPS a baterie min. 24 měsíců |  |  |
|  | 1 ks. Nová UPS do racku v 3 NP pro zabezpečení optického převodníku Záložní zdroj napájení (UPS) Pro montáž do 19" rozvaděče, výška maximálně 2U Maximální hloubka 51 cm Typ použitých baterií - bezúdržbové, hermeticky uzavřené, ventilem řízené olověné baterie Parametry vstupního napětí - 220/230/240 V, 40 -70 Hz Parametry výstupního napětí - 220/230/240 V (volitelné), 50 Hz/60 Hz (volitelné) Max. nastavitelný výkon 1 500 W Jmenovitý výkon 1 500 VA Topologie - On-line s dvojí konverzí Přípojky: min. 6× IEC 320 C13 (ve dvou skupinách) Přední ovládací pane s LCD, s akustickým a vizuálním varováním Vzdálená správa a dohled pomocí síťové komunikace (požadavek na min. 10/100 Mbit síťový RJ45 konektor) Podpora protokolů HTTPS, SSH, SNMPv2c a SNMPv3 Záruka na UPS a baterie min. 24 měsíců |  |  |
|  | 1 ks. Nový nástěnný rozvaděč do 3NP Rozvaděč pro montáž 19" datových a telekomunikačních zařízení s krytím IP 30 Provedení nástěnné Materiál rozvaděče - ocelový plech Výška pro montáž zařízení minimálně 12U Minimální šířka 60 cm Maximální hloubka 40 cm Odnímatelné bočnice uzamčené zámky Minimálně 2 páry vertikálních posuvných lišt, nastavitelných v libovolné hloubce rozvaděče Uzamykatelné dveře s bezpečnostním tvrzeným sklem, s možností snadné demontáže Zámek + minimálně 2 klíče Nosnost instalovaných zařízení alespoň 30 kg Možnost dodatečné instalace ventilátorů, v horní i spodní části rozvaděče musí být kryté vylamovací záslepky Rozvaděč musí být opatřen vylamovací záslepkou pro kabelové vstupy s kartáčovým těsněním proti prachu a lemovými hranami. Rozvaděč musí být opatřen šroubem pro připojení pospojení Montážní materiál k uchycení na zeď |  |  |
|  | 5 ks. Nové kamery Venkovní antivandal provedení ve vodě a prachu odolném krytu IP67 a IK10 Motor-zoom objektiv s min. úhly záběru 30° až 100° Kamera musí být kompatibilní se softwarem VIVOTEK VAST 2, který zadavatel již provozuje Napájení PoE dle normy IEEE 802.3af Síťové rozhraní: min. 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet IP kamera neobsahuje žádné čínské čipy Min. 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů při 30 snímcích za sekundu Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů při 60 snímcích za sekundu Automatické přepínání mezi denním a nočním režimem včetně IR filtru Dosvit IR přísvitu min. 50 metrů pro noční vidění v úplné tmě Možnost záznamu na paměťovou kartu MicroSD/SDHC/SDXC (video záznam, ukládání snímků atd.) Nastavitelná detekce pohybu (min. 5 detekčních zón pro přesné hlídání sledovaného místa) Podpora min. těchto kodeků: H.265, H.264 a MJPEG Podpora obousměrného audia včetně integrovaného mikrofonu Podpora audio kodeků: G.711 a G.726 |  |  |
|  | 1 ks. Nová klimatizační jednotka kompatibilní se stávající klimatizační jednotkou včetně propojení vzájemné komunikace. Stávající typ klimatizační jednotky: vnitřní jednotka Toshiba RAV-RM801KRTP-E 55W/14kg rv.2018; venkovní jednotka Toshiba RAV-GM801ATP-E 3,61kW/43kg rv.2018). |  |  |

## Opatření ID2 (§ 18 VyKB) – Zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí

### Pořízení nového firewallu typu NextGen v HA

Tabulka 3: Pořízení nového firewallu typu NextGen v HA

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 ks. Nové firewally typu next-gen v HA režimu kompatibilní se stávajícím řešením FortiGate-60E HW appliance (VM appliance ani software řešení není akceptovatelné) Podpora režimu vysoké dostupnosti minimálně jako active/active a active/passive, cluster o dvou fyzických zařízeních Velikost 1RU Podpora duálního napájení (redundantní zdroj) Minimálně 2x10 GbE SFP+ sítová rozhraní Minimálně 4x Shared Port Pairs, 8x GE SFP síťová rozhraní Minimálně 18x 1 GbE RJ45 síťová rozhraní Management rozhraní 1x 1 GbE RJ45 a sériový konzolový port Minimální propustnost firewallu pro IPv4 i IPv6 provoz 16Gbps (měřeno na UDP komunikaci o paketech s velikostí 512 B) Počet současně navázaných spojení firewallu min. 1 500 000, počet nových spojení za sekundu min. 50 000 Celková propustnost IPSEC VPN min. 10Gbps Propustnost SSL VPN min. 1Gbps Propustnost funkce SSL inspekce min. 1Gbps Počet CPS u spojení kontrolovaných pomocí SSL inspekce min. 1500 (spojení za sekundu) Propustnost funkce IPS min. 2,5 Gbps (reálná hodnota, měřeno na běžném provozu – real world traffic, včetně logování) Propustnost funkcí next generation firewallingu (stavový firewall, IPS, analýza aplikací) min. 1,5Gbps (reálná hodnota, měřeno na běžném provozu – real world traffic) Propustnost funkcí ochrany před hrozbami (stavový firewall, IPS, analýza aplikací, ochrana před škodlivým kódem) min. 1Gbps (reálná hodnota, měřeno na běžném provozu – real world traffic) Udávaná latence firewallu (udp provoz) max. 5 μs Min. počet současně připojených uživatelů SSL VPN 500 Min. počet site-to-site IPSEC tunelů 16000 Grafické konfigurační rozhraní (např. webový prohlížeč) a příkazový řádek bez omezení na počet administrátorů Bezpečnostní funkce obecně označovaných jako Next Generation Firewall Podpora virtualizace na daném HW, vytváření a provozování tzv. virtuálních kontextů – min. 10 virtuálních kontextů v ceně zařízení; každý virtuální kontext musí pracovat izolovaně, možnost propojovat jednotlivé virtuální kontext pomocí interní virtuálních propojů bez nutnosti použití fyzických interface Podpora stavového firewallingu pro IPv4 i IPv6, podpora NAT 64/46 Možnost nasazení ve všech z následujících režimu (kombinace možné pomocí použití různých režimů pro různé virtuální kontexty): L2 bridge režim (inline), L3 router/NAT režim (inline), explicitní proxy (inline/out of path), transparentní proxy (inline) Plnohodnotná správa z lokálního management rozhraní́ (a to i v případě využití nástroje centrální́ správy, neboť̌ i v takovém případě musí́ být možné́ firewall, resp. firewall cluster, plnohodnotně̌ konfigurovat ve chvíli, kdy z jakéhokoliv důvodu centrální́ správa nebude dostupná́). Ověřování identity uživatelů (možnost napojení na MS Active Directory, LDAP, RADIUS, Kerberos), práce s identitou uživatele v bezpečnostní politice firewallu v režimu tzv. Single Sign On Podpora lokální databáze a vzdálené databáze (RADIUS, LDAP, TACACS+, SAML, Kerberos) pro ověřování uživatelů Ověřování uživatelů pomocí SSO funkcionality pomocí RADIUS Single Sign On a AD pollingu Funkce QoS, traffic shaping a SD-WAN minimálně v režimu vytvoření overlay a underlay virtuálních sítových rozhraní zahrnující fyzické propoje, IPSEC tunely či jiná rozhraní s možností definice pravidel pro řízení směrování, strategie využívání jednotlivých linek současně a monitorování stavu jednotlivých linek Podpora funkcí VPN brány ‐ IPSec VPN (dle platných standardů pro možnost propojení se zařízeními třetích stran); - SSL VPN pro klientský přístup s tunelovacím režimem včetně̌ klienta pro osobní počítače i mobilní́ platformy, portálový́ režim pro bez klientský́ přístup; VPN klient pro neomezený počet přistupujících zařízení součástí nabídky Podpora funkce SSL inspekce (MITM) včetně podpory TLS 1.3 Antivirový engine musí být vybaven lokální databází vzorků škodlivého kódu a AI/ML enginem pro identifikaci podezřelých či neznámých vzorků Funkce ochrany před škodlivým kódem s databází vzorků škodlivého kódu pravidelně aktualizovanou výrobcem, podpora rozpoznávání škodlivého kódu určeného pro mobilní zařízení (tzv. mobile malware), detekce komunikace do sítí typu botnet (minimálně na základě IP adres a domén), podpora ochrany před rychle se šířícími kampaněmi škodlivého kódu (tzv. virus outbreak), podpora sanitarizace aktivního obsahu běžných kancelářských dokumentů (odstranění např. skriptů či maker z dokumentu, extrakce obsahu dokumentu do neškodné podoby); podpora napojení na sandboxovací funkce včetně funkce akceptace lokálních signaturových databází generovaných sandboxem, vše bez nutnosti instalace pluginů do prohlížeče. Funkce rozpoznávání populárních sítových aplikací na základě jejich charakteristiky provozu na aplikační vrstvě, podpora min. 4000 aplikací, pravidelná aktualizace signatur aplikací výrobcem, aplikace rozděleny do přehledných kategorií, možnost vytvářet signatury pro vlastní aplikace Možnost definice zakázaných slov pro vyhledávání na internetu Podpora funkce safe search pro populární vyhledavače Funkce kategorizace webových stránek (web filtering) s podporou minimálně 60 kategorií (pracovní zájmy, osobní zájmy, stránky se škodlivým kódem, nově registrované domény atp.), podpora definice časové kvóty, kterou nesmí daný uživatel na dané kategorii za den překročit, výrobcem aktualizovaná a udržovaná databáze, vynikající pokrytí českého internetu; požadované akce – povolení stránky, logování stránky, brouzdání s proklikem, nutnost autentizace uživatele pro určitou kategorii, možnost definice časových kvót pro uživatele a kategorie webu Podpora kategorizace stremovaných videí a kanálů min. pro platformu Youtube a Vimeo Funkce ochrany před sítovými útoky (IPS) s výrobcem aktualizovanou databází, přednastavenými profily, možností definovat různé profily na různý druh komunikace, možnost vytvářet vlastní signatury, integrovaný anomální filtr a mechanismus kontroly validity vybraných protokolů Možnost blokovat sítový provoz na základě URL, kategorie webové stránky, IP adresy (rozsahu), GeoIP databáze, data a času Funkce ochrany před unikem citlivých dat (Data Leak Prevention), která umí zachytit pokus o odeslaní/upload označeného dokumentu přes internet na základě vodoznaků, popisu regulárním výrazem atp. Podpora dvoufaktorové autentizace pomocí HW nebo mobilních OTP tokenů, součástí nabídky musí být 2 testovací HW/mobilní tokeny a plně funkční řešení dvoufaktorového OTP ověřování uživatelů pro administrátory a uživatele VPN Obousměrná integrace (min. ve smyslu sdílení informací o odhalených hrozbách a provozně/telemetrický informací) nabízeného firewallu s dalšími instalovanými bezpečnostní prvky (mailová brána, sandbox, nástroj pro sběr a vyhodnocování logů, nástroj pro centrální správu) Podpora režimu nasazení v režimu WCCP (WCCP v2) Podpora konfiguračních PAC souborů pro režim nasazení explicitní proxy Podpora ICAP rozhraní pro obousměrnou integraci s externími servery Podpora tunelování provozu pomocí technologie GRE Podpora automaticky aktivovaného bypass režimu v případě přetížení systému a jeho inspekčních funkcí Analýza a zabezpečení DNS dotazů (ochrana před DNS posoningem), filtrování DNS dotazů na základě kategorizace Možnost filtrovat Java applety, ActiveX prvky, Cookie soubory ve webovém provozu Integrovaná funkce load balancingu (reverzní proxy) s podporou základní algoritmů pro rozklad zátěže (round robing, váhování, nejkratší odezva, nejmenší počet aktivních spojení) s detekcí stavu reálných serverů na pozadí, podpora funkce ssl offloading a ssl inspekce pro rozkládaný provoz Bezplatný nárok na nejnovější firmware a aktualizace požadovaných funkcionalit min. 60 měsíců Technický support výrobce v režimu 24x7, min. 60 měsíců V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |
|  | Součástí konfigurace firewallu bude také nastavení zasílání notifikací o detekovaných problémech na úrovni firewallu pro IT administrátory a do systému LogManager. |  |  |

### Rozšíření implementace technologie 802.1X

Tabulka 4: Rozšíření implementace technologie 802.1X

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Provedení analýzy současného stavu implementace technologie 802.1X a návrh rozšíření realizace tak, aby bylo možné po využívat tuto technologii na síťových prvcích a zásuvkách v rámci úřadu. |  |  |
|  | Pořízení doplňujících síťových prvků, které splňují současné bezpečnostní požadavky a podporují technologii 802.1X. Dodané prvky musí být kompatibilní se stávajícím systémem zabezpečení technologií 802.1X, dále musí mít minimální rychlost na portu 1Gbit, musí být rovněž vybaveny pokročilým webovým GUI pro snadnou správu řešení. Stávající systém 802.1X je provozován na technologii virtuálních MS server běžící v prostředí HyperV a síťových prvcích HPE 5130 24G 4SFP+ EI, HP 5130-48G-4SFP+ a jejich POE variantách a dále Aruba 2830 8g POE+. Počty prvků a jejich portů uvedeny níže v řádku č.3 a 4. |  |  |
|  | 4 ks. Nové switche 48p PoE Třída zařízení: L2+ switch Formát zařízení do racku Velikost zařízení: 1U 48x 10/100/1000Mbit metalických portů 4x 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu Interní napájecí zdroj Podpora PoE+ dle standardu 802.3at Dostupný výkon pro PoE+ napájení 370W Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) Celková propustnost přepínače 176 Gb/s Celkový paketový výkon přepínače 98 Mpps Minimálně 12MB paketový buffer Maximální přípustná hloubka přepínače 31cm Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace Statické směrování IPv4 a IPv6 IGMP v2 a v3 MLD v1 a v2 Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ACL definice na základě skupiny fyzických portů ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN BPDU guard a Root guard HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN Dynamické zařazování do VLAN 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení) Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS Podpora IPv4 a IPv6 QoS Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p CLI formou 1x USB-C Console Port Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 SSHv2 a SFTP Podpora SNMPv2c a SNMPv3 RMON Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače Dualní flash image TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů Podpora Syslog over TLS Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) Podpora RADIUS IPSEC Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS přednastaveným jménem a heslem Podpora TACACS+ Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) REST API pro automatizaci nastavení Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. Je požadována podpora na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení. Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců. Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu min. 60 měsíců. Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |
|  | 2 ks. Nové switche 24p PoE Třída zařízení: L2+ switch Formát zařízení do racku Velikost zařízení: 1U 24x 10/100/1000Mbit metalických portů 4x 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu Interní napájecí zdroj Podpora PoE+ dle standardu 802.3at Dostupný výkon pro PoE+ napájení 370W Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) Celková propustnost přepínače 128 Gb/s Celkový paketový výkon přepínače 95 Mpps Minimálně 12MB paketový buffer Maximální přípustná hloubka přepínače 31cm Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace Statické směrování IPv4 a IPv6 IGMP v2 a v3 MLD v1 a v2 Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ACL definice na základě skupiny fyzických portů ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN BPDU guard a Root guard HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN Dynamické zařazování do VLAN 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení) Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS Podpora IPv4 a IPv6 QoS Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p CLI formou 1x USB-C Console Port Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 SSHv2 a SFTP Podpora SNMPv2c a SNMPv3 RMON Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače Dualní flash image TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů Podpora Syslog over TLS Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) Podpora RADIUS IPSEC Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS přednastaveným jménem a heslem Podpora TACACS+ Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) REST API pro automatizaci nastavení Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. Je požadována podpora na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení. Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců. Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu min. 60 měsíců. Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |

### Zabezpečení přístupu přes VPN

Tabulka 5: Zabezpečení přístupu přes VPN

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém pro zabezpečení přístupu do sítě úřadu přes VPN zařízení, kompatibilní s nově požadovaným řešením nového redundantního firewallu VPN spojení realizovat SSL protokolem Autentizace vůči Microsoft Active Directory zadavatele Umožňuje dodatečnou dvoufaktorovou autentizaci (2FA) VPN uživatel po připojení do VPN bude přesměrován do dedikované sítě (VLAN), ze které bude mít zabezpečeny nezbytné přístupy k aplikacím zadavatele Bezplatný nárok na nejnovější verze a aktualizace min. 60 měsíců. Technický support výrobce v režimu 24x7, min. 60 měsíců. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. |  |  |
|  | Systém požadujeme pro obsloužení min. 50 uživatelů |  |  |

### Obnova WiFi infrastruktury

Tabulka 6: Obnova WiFi infrastruktury

| č. |  | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nové WiFi komponenty Požadovaná AP bude umožňovat začlenění do stávajících vytvořených WiFi sítí, bude provozována v pásmu 2,4GHz a 5GHz. Wifi přístupové body budou součástí vnitřní sítě v obou budovách MěÚ a budou sloužit pro zaměstnance MěÚ Požadujeme dodat 2x Unifi Cloud Key G2+ s příslušenstvím pro montáž do RACKu z důvodu zvýšení odolnosti řízení WiFi sítě Požadujeme dodat min. 15x AP kompatibilní se stávajícím typem, který dnes již zadavatel provozuje tj. UBNT UniFi AP AC PRO nebo min. stejné nebo lepší kategorie Do požadovaných UNIFI Cloud Key G2+ vložit kompatibilní HHD o velikosti min. 1TB Jednotný management všech AP v sítích MěÚ Autentizace vůči stávajícímu Microsoft Active Directory zadavatele. AP musí podporovat vysílání min. 4 různých SSID na každé pásmo 2,4GHz a 5GHz Záruka na AP a UNIFI Cloud Key G2+ min. 24 měsíců V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. |  |  |  |

## Opatření ID3 (§ 23 VyKB) – Zlepšení detekce kybernetických událostí

Tabulka 7: Zlepšení detekce kybernetických událostí

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Logovací a reportovací nástroj Virtuální apliance kompatibilní se stávající platformou Microsoft Hyper-V (ver. 2016 a novější) Plná podpora pro instalovanou platformu NGFW Podpora pro Syslog kompatibilní zařízení Výkon logování - min. 5GB/den Real-time prohledávání logovaných dat Vyhledávání historických dat podle typu události nebo typu provozu Vyhledávání podle zařízení Uživatelská definice reportů (vzhled, obsah apod.) Automatické generování reportů v daném čase a periodě Automatické odesílání reportů emailem Bezplatný nárok na nejnovější firmware a aktualizace min. 60 měsíců. Technický support výrobce v režimu 24x7, min. 60 měsíců. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. |  |  |

## Opatření ID4 (§ 25 VyKB) – Zvýšení aplikační bezpečnosti

Tabulka 8: Zvýšení aplikační bezpečnosti

| č. | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Realizace externích a interních penetračních testů vůči systémům organizace. Penetrační testy musí obsahovat dva časově oddělené emailové phishing testy na všechny zaměstnance MěÚ (tj. 100 uživatelů). Závěrečná zpráva musí obsahovat podrobný popis přípravy, průběhu a zhodnocení kampaně s doporučeními na posílení bezpečnosti. |  |  |

## Opatření ID5 (§ 27 VyKB) – Zvýšení úrovně dostupnosti informací

### Zvýšení dostupnosti provozní infrastruktury

Tabulka 9: Zvýšení dostupnosti provozní infrastruktury

| č. |  | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ks. Nový server (Veeam) kompatibilní se stávajícím řešením zálohování Veam. Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 2U Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí Zásuvné ližiny s managementem kabeláže Uzamykatelný čelní panel Procesor: Dual CPU systém, osazený jedním CPU s 16 jádry Hodnocení CPU podle https://www.cpubenchmark.net: Average CPU Mark min. 28 500 Z důvodu binární kompatibility se MUSÍ jednat o CPU 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Paměť: 512GB, typu DDR4 s taktem 3200MT/s Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU Možnost zvýšení kapacity na dvojnásobek, 1024GB při použití identických modulů, bez nutnosti výměny dodaných Pevné disky: Šasi serveru musí pojmout min. 8x HDD formátu 3.5", přístupných ve vyměnitelných hot-swap rámečcích z přední strany serveru Rozhraní disků SAS12, SATA6, rotačních i SSD Osazeny 6ks 8TB HDD, 7.2k min. SATA6 RAID řadič disků 12 Gb SAS/SATA RAID adapter Minimálně 4GB cache, zálohované akumulátorem Podpora RAID 0,1,5,6,50,60 OS Boot Musí být zajištěn dvojicí HDD v RAID1 a kapacitou 480GB, nesmí se jednat o rotační disky Disky musí být připojeny na jiný RAID řadič než datové disky Tyto disky nesmí zabírat požadovaných 8 hot-swap HDD výše LAN konektivita: Na kartě LOM (onboard) nezabírající PCI-e sloty 4x 1Gbit Base-T 2x 10Gbit Base-T SAN konektivita: 2 porty FC16 SAN včetně SFP+ transcieverů MMF s konektorem typu LC Napájení a chlazení: Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením, hot-plug vyměnitelné za provozu Redundantní zdroje 1+1, každý alespoň 1100W, hot-plug, s účinností min. Titanium (96%) Požadujeme dodat licenci Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 16Core (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení kompatibilní se stávající Microsoft Windows Server 2016) Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GBase-T. Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. Podpora HW profilů. Podpora IPv6 Schopnost zachytit a přehrát boot serveru jako video Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce) Je požadována podpora na dobu 5 let s reakční dobou na založený incident do konce následujícího pracovního dne (NBD) Servisní zásahy provádí technik s příslušnou znalostí, schválený výrobcem Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |  |
|  | 1 ks. Nový server (Pošta+docházka) kompatibilní se stávajícím řešením Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 2U Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí Zásuvné ližiny s managementem kabeláže Uzamykatelný čelní panel Procesor: Dual CPU systém, osazený jedním CPU s 16 jádry Hodnocení CPU podle https://www.cpubenchmark.net: Average CPU Mark min. 28 500 Z důvodu binární kompatibility se MUSÍ jednat o CPU 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors. (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) Paměť: 512GB, typu DDR4 s taktem 3200MT/s Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU Možnost zvýšení kapacity na dvojnásobek, 1024GB při použití identických modulů, bez nutnosti výměny dodaných Pevné disky: Šasi serveru požadujme dodat tzv. diskless (bez diskového subsystému) OS Boot Musí být zajištěn dvojicí HDD v RAID1 a kapacitou 480GB, nesmí se jednat o rotační disky Disky musí být připojeny na jiný RAID řadič než datové disky LAN konektivita: Na kartě LOM (onboard) nezabírající PCI-e sloty 4x 1Gbit Base-T 2x 10Gbit Base-T SAN konektivita: 2 porty FC16 SAN včetně SFP+ transcieverů MMF s konektorem typu LC Napájení a chlazení: Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením, hot-plug vyměnitelné za provozu Redundantní zdroje 1+1, každý alespoň 1100W, hot-plug, s účinností min. Titanium (96%) Požadujeme dodat licenci Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 16Core (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení kompatibilní se stávající Microsoft Windows Server 2016) Schopnost zachytit a přehrát boot serveru jako video Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce) Je požadována podpora na dobu 5 let s reakční dobou na založený incident do konce následujícího pracovního dne (NBD) Servisní zásahy provádí technik s příslušnou znalostí, schválený výrobcem Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |  |
|  | 2 ks. Nové ToR aktivní prvky Formát zařízení do racku Velikost zařízení: 1U 24x SFP/SFP+ 100M/1/10G portů s volitelným fyzickým rozhraním 4x SFP/SFP+/SFP28/SFP56 1/10/25/50G portů s volitelným fyzickým rozhraním Chlazení typu Back-to-Front Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu Celková propustnost přepínače min. 880 Gb/s Celkový paketový výkon přepínače min. 650 Mpps Propustnost stohovacího propojení min. 200 Gbps Minimálně 8MB paketový buffer 2x Hot-Swap zdroje 250W Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte Podpora linkové agregace IEEE 802.3AX Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 Počet LACP skupin/linek ve skupině - 256/8 Počet záznamů v tabulce MAC adres - 29 000 Počet záznamů v tabulce ARP - 28 000 Protokol pro definici šířených VLAN - MVRP Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 4 000 aktivních VLAN VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) DHCP server DHCP relay pro IPv4 a IPv6 Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace Statické směrování IPv4 a IPv6 Počet záznamů ve směrovací tabulce 64 000 Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3 a BGP včetně podpory BFD Podpora BGP a MP-BGP včetně podpory BFD Podpora Layer-3 routed port IGMP v2 a v3 MLD v1 a v2 Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ACL definice na základě skupiny fyzických portů ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN BPDU a Root guard DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps 802.1x ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 Podpora Critical VLAN Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely. Uživatelské role mohou být lokálně definované v přepínači nebo mohou být dynamicky stáhnuty z RADIUS serveru na základě výsledku autorizace. Podpora IPv6 RA Guard IP source guard / dynamic IP lockdown Podpora Dynamic ARP protection Port security Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU Podpora IPv4 a IPv6 QoS IEEE 802.1p - minimální počet front - 8 CLI formou RJ45 serial konsole port Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu USB port pro přenos konfigurace a firmware Podpora SSHv2, SFTP a HTTPS pro IPv4 a IPv6 Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů Podpora grafického uživatelského webového rozhraní. Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) Podpora SNMPv2c a SNMPv3 Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události Interní SSD uložiště pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení Podpora OVSDB Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. Je požadována podpora na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení. Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců. Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu min. 60 měsíců. Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |  |
|  | 4 ks. Nové switche 48p PoE do serverovny Třída zařízení: L2+ switch Formát zařízení do racku Velikost zařízení: 1U 48x 10/100/1000Mbit metalických portů 4x 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s transceivery Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu Interní napájecí zdroj Podpora PoE+ dle standardu 802.3at Dostupný výkon pro PoE+ napájení 370W Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) Celková propustnost přepínače 176 Gb/s Celkový paketový výkon přepínače 98 Mpps Minimálně 12MB paketový buffer Maximální přípustná hloubka přepínače 31cm Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace Statické směrování IPv4 a IPv6 IGMP v2 a v3 MLD v1 a v2 Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL ACL definice na základě skupiny fyzických portů ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN BPDU guard a Root guard HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port Ověřování 802.1X včetně více uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN Dynamické zařazování do VLAN 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení) Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS Podpora IPv4 a IPv6 QoS Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p CLI formou 1x USB-C Console Port Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 SSHv2 a SFTP Podpora SNMPv2c a SNMPv3 RMON Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače Dualní flash image TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů Podpora Syslog over TLS Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) Podpora RADIUS IPSEC Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS přednastaveným jménem a heslem Podpora TACACS+ Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) REST API pro automatizaci nastavení Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů. Je požadována podpora na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení. Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců. Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu min. 60 měsíců. Účastník je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |  |
|  | 1 ks. Nová zálohovací knihovna LTO řady 9 Typ zařízení - modulární pásková knihovna / autoloader, musí obsahovat minimálně jeden I/O slot, osazená jednou mechanikou SAS LTO9 Knihovna / autoloader připravený na osazení minimálně 9 pozic pro pásková media Počet požadovaných datových cartridge minimálně 10 ks (cartridge musí být opatřeny čárovým kódem a serializací) a min. 1 ks čistící cartridge Minimálně 6Gbit SAS konektivita k backup serveru + potřebná SAS kabeláž (délka min. 3m) Kapacita datových cartridge dle LTO9 standardu, tzn. v nativním módu 18TB, při použití kompresního poměru 2,5:1 - 45TB na jednu datovou cartridge Maximální velikost knihovny / autoloaderu s požadovanými zalicencovanými sloty uvedené výše nesmí přesáhnout 1U Zařízení musí obsahovat integrovanou čtečku čárových kódů Nabízené řešení musí umožňovat rozšíření o šifrování pásek Případné dodané SW licence jsou trvalé (permanentní) Nabízená mechanika musí umět číst a zapisovat i na média LTO8 Nabídka musí obsahovat všechen instalační materiál pro zabudování do racku Podpora minimálně 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD) Zařízení je nové, určené pro český trh a licencované na zadavatele tak, aby mohl také zadavatel eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce Technický support výrobce v režimu 24x7, min. 60 měsíců V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce. |  |  |  |

### Zvýšení dostupnosti AD

Tabulka 10: Zvýšení dostupnosti AD

| č. |  | Specifikace minimálních požadavků. | Účastníkem nabízená hodnota, výrobce a typ. | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ks. Nový server na AD kompatibilní se stávajícím řešením MS Windows Server 2016 Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 1U Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí Zásuvné ližiny s managementem kabeláže Uzamykatelný čelní panel Procesor Dual CPU systém, osazený jedním CPU s 8 jádry Hodnocení CPU podle https://www.cpubenchmark.net: Average CPU Mark min. 18 500 Z důvodu binární kompatibility se MUSÍ jednat o CPU 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors. Paměť 64GB, typu DDR4 s taktem 3200MT/s Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU Možnost zvýšení kapacity na čtyřnásobek, 256GB při použití identických modulů, bez nutnosti výměny dodaných Pevné disky Šasi serveru musí pojmout min. 8x HDD formátu 2.5", přístupných ve vyměnitelných hot-swap rámečcích z přední strany serveru Rozhraní disků SAS12, SATA6, rotačních i SSD Osazeny 2ks 960GB RI SSD, min. SATA6 RAID řadič disků 12 Gb SAS/SATA RAID adapter Minimálně 8GB cache, zálohované akumulátorem Podpora RAID 0,1,5,6,50,60 LAN konektivita Na kartě LOM (onboard) nezabírající PCI-e sloty 4x 1Gbit Base-T Napájení a chlazení Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením, hot-plug vyměnitelné za provozu Redundantní zdroje 1+1, každý alespoň 1100W, hot-plug, s účinností min. Titanium (96%) Požadujeme dodat licenci Microsoft Windows Server 2022 Standard 16Core (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení kompatibilní se stávající Microsoft Windows Server 2016) Požadujeme dodat licence Microsoft Windows Server 2022 UsrCAL pro 100 uživatelů (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GBase-T. Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. Podpora HW profilů. Podpora IPv6 Schopnost zachytit a přehrát boot serveru jako video Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce) Je požadována podpora na dobu 5 let s reakční dobou na založený incident do konce následujícího pracovního dne (NBD) Servisní zásahy provádí technik s příslušnou znalostí, schválený výrobcem Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. V nabídce doložte katalogový list produktu (datasheet) podrobně popisující hardwarové i softwarové parametry. Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice v nabídce doložte potvrzení lokálního zastoupení výrobce . |  |  |  |

## Dodávka a implementace

Tabulka 11: Požadavky – Dodávka a implementace nabízeného řešení

| č. | Specifikace minimálních požadavků | Účastníkem nabízená hodnota | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontáž starých zařízení. |  |  |
|  | Instalace a konfigurace všeho dodaného předmětu veřejné zakázky. |  |  |
|  | Zaškolení správců systému (administrátorů) – 2 osoby v celém rozsahu a praktické správy předmětu veřejné zakázky. Trvání minimálně 12 hodin v sídle zadavatele. |  |  |
|  | Konzultační práce v minimálním rozsahu 48 hodin. |  |  |
|  | Testování implementovaného předmětu veřejné zakázky na zkušebních datech. |  |  |
|  | Zahájení ostrého provozu (převedení předmětu veřejné zakázky do produkčního prostředí). |  |  |
|  | Vypracování a předání dokumentace popisující konečný skutečný stav předmětu veřejné zakázky. |  |  |
|  | Dodaný předmět veřejné zakázky musí být určen k distribuci v České republice. |  |  |

# Požadavky na servisní podporu provozu

V době posuzování nabídek musí nabídka řešení účastníka dále splňovat níže specifikované minimální požadavky.

Účastník nakopíruje do nabídky následující tabulku a popis splnění minimálních požadavků ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“, tak že tam nakopíruje text ze sloupce „Specifikace minimálních požadavků“, případně doplní nebo upraví popis nabízené hodnoty, ze kterého bude patrné, že splňuje minimální požadavky.

Sloupec „Specifikace minimálních požadavků“ nesmí být účastníkem nijak měněn a účastník je oprávněn vyplnit pouze sloupec „Účastníkem nabízená hodnota“.

Sloupec „Splněno [ano/ne]“ účastník nevyplňuje, slouží pro zadavatele.

Tabulka 12: Požadavky na servisní podporu provozu

| č. | Specifikace minimálních požadavků | Účastníkem nabízená hodnota | Splněno [ano/ne] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodavatel zajistí kvalitní a včasnou technickou podporu, a to jak pomocí internetového rozhraní tzv. Help-desk, tak telefonické konzultace v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. |  |  |
|  | Dodavatel se zavazuje poskytovat i osobní konzultace a školení na vyžádání Objednatele v době rutinního využívání předmětu veřejné zakázky. |  |  |
|  | Součástí technické podpory jsou také schůzky vedení projektu, po dobu udržitelnosti projektu, s cílem zajistit stabilní provoz informačního systému, a to v rozsahu minimálně jedenkrát za půl roku. |  |  |
|  | Rozsah servisní podpory provozu je do 3 hodin za měsíc. Hodiny lze převádět mezi měsíci, převádět lze hodiny jen v rámci kalendářního roku. |  |  |

## Servisní podpora provozu – SLA

Jedná se o servisní podporu provozu předmětu veřejné zakázky během doby udržitelnosti projektu.

Předmětem projektu je dodávka servisní podpory provozu předmětu veřejné zakázky, aby byl zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel vyžaduje takový typ servisní podpory výrobce, při kterém bude schopen řešit servisní požadavky přes libovolnou servisní organizaci výrobce, stejně jako u výrobce přímo. V rámci služby podpory provozu Zadavatel požaduje poskytnutí software update.

Linka zákaznické podpory pro předmět veřejné zakázky bude dosažitelná prostřednictvím internetového portálu, emailu či telefonu. Požadavek na podporu bude realizován pracovníky oddělení informačních technologií městského úřadu, kteří v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně pracují dle instrukcí.

Servisní podpora je vyžadována v následujícím rozsahu:

- Přímý přístup na technicko–asistenční centrum výrobce za účelem čerpání technické podpory při odstraňování problémů předmětu veřejné zakázky.

- Získat nárok na přímý přístup ke stažení aktuálního SW pro předmět veřejné zakázky.

Dodavatel zajistí služby zajišťující rutinní provoz systému:

- Provoz služby zákaznické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu veřejné zakázky s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.

- Legislativní soulad dodaného předmětu veřejné zakázky.

- Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu veřejné zakázky.

Závadou předmětu veřejné zakázky řešení se rozumí jakýkoliv stav předmětu veřejné zakázky znemožňující provoz dle dokumentace k předmětu veřejné zakázky. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice:

- Kritická závada systému, jedná se o stav předmětu veřejné zakázky, kdy je znemožněna práce s předmětem veřejné zakázky, nelze použít alternativní zásah. Součástí této závady je také nesoulad předmětu veřejné zakázky s platnou legislativou.

- Méně závažná závada systému, jedná se o stav předmětu veřejné zakázky, který lze dočasně překlenout jiným postupem koncového uživatele.

- Závada neohrožující funkčnost, námět na změnu, jedná se o stav předmětu veřejné zakázky, který je charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu veřejné zakázky.

Tabulka 13: Reakční doby pro řešení požadavků

|  | A: Kritická závada | B: Méně závažná vada | C: Závada neohrožující funkčnost, návrh na změnu |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjem požadavku | Do 1 pracovní hodiny, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 8 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |
| Zahájení řešení požadavku | Do 6 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od zapsání nahlášení požadavku. |
| Úplné vyřešení požadavku | Do 3 pracovních dnů, od nahlášení požadavku. | Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. | Do 30 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku. |

# Podmínky předání a převzetí – akceptace

Předání a převzetí bude provedeno na základě akceptačního protokolu, ve kterém budou zaznamenány výsledky splnění předmětu smlouvy o dílo:

- Dodávka předmětu plnění dle smlouvy o dílo;

- Dodávka technické dokumentace skutečného provedení díla (tj. administrátorská a uživatelská dokumentace);

- Protokol o úspěšném provedení akceptačních testů pro příslušnou část.

Rozsah akceptačních testů je stanoven ve smlouvě o dílo v příloze č. 3 ZD.

# Záruka

V návrhu smlouvy se účastník zaváže poskytnout záruční lhůty v délce nejméně 24 měsíců na předmět veřejné zakázky.

Záruka za jakost díla bude realizována dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- nesprávnou manipulací se zařízením, neodborným zacházením nebo nedodržením návodu k obsluze;

- přepětím v elektrické napájecí síti;

- živelnou pohromou;

- mechanickým poškozením;

- krádeží nebo jinou trestnou činností;

- nesprávnými podklady nebo informacemi objednatele;

- v důsledku nesprávnosti dat vkládaných do informačního systému objednatele přímo objednatelem.

# Harmonogram plnění

Harmonogram plnění – časový plán je zobrazen na následujícím obrázku.

Skutečný termín zahájení realizace může být posunut na základě data uzavření smlouvy.

Obrázek 1: Harmonogram plnění

# Seznam zkratek

AD	Adresářové služby LDAP (Active Directory)

API		Rozhraní pro programování aplikací (Application Programming Interface)

CPU	Centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit)

DNS 	Systém doménových jmen (Domain Name System)

HW		Hardware

ICT		Informační a komunikační technologie

IS		Informační systém

IT		Informační technologie

LAN	lokální síť (Local Area Network)

MěÚ		Městský úřad

ORP		Obec s rozšířenou působností

RAID		Vícenásobné pole levných disků (Redundant Array of Inexpensive Disks)

RAM		Paměť s libovolným přístupem (Random Access Memory)

SAN		Dedikovaná datová síť pro úložiště (Storage Area Network)

SLA		Service Level Agreement

SSD		Polovodičový disk (Solid-state drive)

SW		Software

TC		Technologické centrum

TC ORP	Technologické centrum na úrovni ORP

VLAN		Virtuální LAN