Technická specifikace výtahu

Typ výtahu: 		Hydraulický osobní výtah, splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. 
			o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
			užívání staveb

Nosnost:		min. 1 600 kg

Rychlost zdvihu:	od 0,40 m/s do 0,65 m/s

Stanice/nástupiště:	5/5

Umístění strojovny:	v suterénu vedle šachty

Signalizace:	• ukazatel směru pohybu a polohy v kabině
• ukazatel polohy ve všech stanicích

Kabina:	• signalizace přetížení v kabině
• 1x nerez madlo
• 1x zrcadlo
• 1x sklopné sedátko
• nouzové osvětlení v kabině
• antivandalní tlačítka ve stanicích i v kabině vč. slepeckého písma
• protiskluzová podlaha
• hlasový synthetizér v kabině pro hlasové oznámení polohy kabiny, ve které se výtah zastavil
• rozměry (š x hl x v): cca 1400 x 2400 x 2000 mm
• interiér: neprůchozí

Kabinové dveře:	• počet kusů: 1
• automatické teleskopické 
• celoplošná světelná lišta v blízkosti kabinových dveří pro hlídání prostoru dveřní zóny
• rozměry (š x v): cca 1200 x 2000 mm

Šachetní dveře:	• počet kusů: 5
• automatické teleskopické
• požární odolnost není požadována
• rozměry (š x v): cca 1200 x 2000 mm

Stavební úpravy

Šachetní dveře:	• vybudování stávajících dveří
			• úprava dveřního otvoru na rozměr
			• dozdění a začištění nových šachetních dveří
			• oprava omítek

Elektro:		• dodávka nového hlavního vypínače a zásuvky ve strojovně
			• úprav osvětlení šachty a strojovny
			• instalace zásuvky v prohlubni
			• revize elektro

Ostatní:		• demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu
			• vybourání betonových nárazníků v prohlubni
			• zábrany proti pádu do šachty
			• pravidelný úklid staveniště
			• lešení pro montáž výtahu