Technická specifikace

Rekonstrukce učebny č. 9

Podlaha (57 m2)

- odstranit staré lino

- rekonstruovat starý podklad – OSB desky 18 mm

- položit nové lino vhodné pro učebny

Elektroinstalace

- odstranit starou elektroinstalaci (vypínače + zásuvky)

- nová elektroinstalace dle nákresu v plánku

- nový rozvaděč včetně nových jističů místo stávajícího - bude použit pro obě učebny

- zářivková tělesa použít stávající, do mapárny nové zářivkové těleso (min 100 cm), jinak vše nové

- součástí dodávky bude instalace projektoru na strop, a reproduktorů na zeď (ICT vybavení dodá gymnázium)

Stěny (cca 100 m2)

- oškrábat starou malbu a štuk, opravit a přeštukovat

- do výše 130 cm omyvatelný sokl, malba stěn min 2x – barva bude upřesněna

- v učebně ve výši desky lavic instalovat ochranné prkno proti otlučení zdí (cca 11 metrů x 15 cm)

Strop (57 m2)

- minerální podhledy

- stávající osvětlení zachovat

- nové konzole na závěsy

Voda

- použít stávající umyvadlo, nová baterie

- nové dlaždice (výška 150 cm, šíře 90 cm) – barva bude upřesněna

Další

- nově natřít radiátory

- odstranit umakartové obložení zadní příčky

- renovace dveří a jejich obložení – odstranit starý nátěr, vyrovnat nerovnosti a nově natřít barvou v původním odstínu

- posunout tabuli na střed učebny

- odstranit konzoly na mapy nad tabulí

- stávající příčku od mapárny zachovat

Rekonstrukce učebny č. 10

Podlaha (57 m2)

- odstranit staré lino

- rekonstruovat starý podklad – OSB desky 18 mm

- položit nové lino vhodné pro učebny

Elektroinstalace

- odstranit starou elektroinstalaci (vypínače + zásuvky)

- nová elektroinstalace dle nákresu v plánku

- zářivková tělesa použít stávající, jinak vše nové

- součástí dodávky bude instalace projektoru na strop, a reproduktorů na zeď (ICT vybavení dodá gymnázium)

Stěny (100 m2)

- oškrábat starou malbu a štuk, opravit a přeštukovat

- do výše 130 cm omyvatelný sokl, malba stěn min 2x – barva bude upřesněna

- v učebně ve výši desky lavic instalovat ochranné prkno proti otlučení zdí (cca 10 metrů x 15 cm)

Strop (57 m2)

- minerální podhledy

- stávající osvětlení zachovat

- nové konzole na závěsy

Voda

- použít stávající umyvadlo i vodoinstalaci

- nové dlaždice (výška 150 cm, šíře 90 cm) – barva bude upřesněna

Další

- nově natřít radiátory

- renovace dveří a jejich obložení – odstranit starý nátěr, vyrovnat nerovnosti a nově natřít barvou v původním odstínu

Rekonstrukce kabinetu (knihovny)

Podlaha (40 m2)

- odstranit stará lina

- rekonstruovat starý podklad – OSB desky 18 mm

- položit nové lino

Elektroinstalace

- odstranit starou elektroinstalaci (vypínače + zásuvky)

- nová elektroinstalace dle nákresu v plánku

- nový přívod z rozvaděče – pozice znázorněna v plánku

- zářivková tělesa použít stávající – snížit pod strop o 130 cm, jinak vše nové

- v podlaze 2 hnízda s 2 x 230V + husí krk na data od stěny mezi okny

Stěny + strop (cca 120 m2)

- opravit a jednou vymalovat

Voda

- použít stávající umyvadlo i vodoinstalaci

- nové dlaždice (do L výška 150 cm, šíře 180 cm) – barva bude upřesněna

Další

- nově natřít radiátory

- renovace dveří a jejich obložení – odstranit starý nátěr, vyrovnat nerovnosti a nově natřít barvou v původním odstínu