OBSAH DOKUMENTACE

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA – Změny a dodatky

1.	Identifikační údaje – Změny a dodatky

2.	Vstupní podklady – Změny a dodatky

3.	Údaje o území

4.	Údaje o stavbě – Změny a dodatky

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – Změny a dodatky

1.	Popis území – Změny a dodatky

2.	Celkový popis stavby – Změny a dodatky

3.	Připojení na technickou infrastrukturu

4.	Dopravní řešení

5.	Vegetace a terénní úpravy

6.	Vliv stavby na životní prostředí

7.	Ochrana obyvatelstva

8.	Zásady organizace výstavby

C.	SITUACE

1.	Situace širších vztahů

2.	Situace stavby

D.	DOKUMENTACE STAVBY

D.1	Dokumentace stavebního objektu

D.1.1	- AS – Architektonicko-stavební řešení – Změny a dodatky

D.1.2 - ST –  Stavebně konstrukční řešení – Změny a dodatky

D.1.3	- PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 - Technika prostředí staveb

část - ÚT – Vytápění

- VZT – Vzduchotechnika

- ZT – Zdravotně technická instalace

- EL – Silnoproudá elektrotechnika

- SL – Elektronické komunikace

- EPS – Elektronická požární signalizace

E. 	DOKLADOVÁ ČÁST

(v samostatné příloze dle seznamu dokladů)

Příloha : - Předběžné posouzení krovů

- Výkaz výměr – Změny a dodatky

Pozn. : ZMĚNY A DODATKY : 02/2019 jsou doplněny v textu kurzívou.

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1	Název a místo stavby

Změna stavby – stavební úpravy objektu čp. 28

Starý zámek Hořovice – hospodářské křídlo II (čp.28)

část SO 2 - Klubovny a kanceláře

č.parc. 3, 4;  k.ú. Velká Víska (645389)

1.2	Stupeň projektové dokumentace

DPS - dokumentace pro provedení stavby – Změny a dodatky : 02/2019

dle § 110 zákona č.183/2006 Sb. Stavebního zákona ve znění zákona č.350/2012 Sb.

a dle přílohy č.6 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.

Dokumentace je zpracována v rozsahu zadávací dokumentace.

1.3	Vlastník a stavebník

Město Hořovice (IČ : 002 33 242)

Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

zast. Ing. Jiří Peřina, starosta

1.4	Projektant

R-Projekt 07 – Dejvice  (IČ : 138 29 157)

Sušická 846/35, 160 00 Praha 6 – Dejvice

kancelář : Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

ved.projektant : Ing.arch.Petr Bašta, ČKA 00836  (tel. 261 305 144, 602 328 470)

stavební část : Jaroslav Krejčí, ČKAIT 0011473 (tel. 261 305 136)

statika : Ing.Tomáš Roubal ČKAIT 00003911  (tel. 261 305 147)

požárně bezpečnostní řešení : Tusan, s.r.o. (tel. 311 637 448)

vytápění : Ing.Karel Šimůnek, ČKAIT 08801 (tel. 777 018 940)

zdravotní technika : Milan Tichý, ČKAIT 0008972 (tel. 261 305 147)

elektroinstalace : Ing.Jan Vystyd, ČKAIT 0301026 (tel. 771 611 143)

vzduchotechnika : Pavel Záruba, ČKAIT 0000611 (tel. 222 243 984)

slaboproud, EPS : Ing. Pavel Štrébl, ČKAIT 0011874 (tel. 724 235 187)

výkaz výměr a kontrolní rozpočet : Ing. Zdeněk Beran (tel. 737 610 867)

příloha : - Předběžné posouzení krovů : Ing.František Soukup  (tel. 724 265 030)

2.	VSTUPNÍ PODKLADY

- Doplňkový list Kulturní památky – Areál zámku Hořovice

(NPÚ – ÚOP Střední Čechy)

- Zaměření stávajícího stavu – Starý zámek Hořovice – Hospodářské křídlo

(Geodetická kancelář Ing.Obrusník, R-Projekt 07; 09/2012)

- Studie – návrh funkčního využití – Starý zámek Hořovice – Hospodářské křídlo

(R-Projekt 07; 04/2013)

- DSP - Změna stavby - stavební úpravy - Starý zámek Hořovice čp. 28, 30 - 
  Hospodářské křídlo, část - Knihovna a kanceláře (R-Projekt 07; 06/2013)

- Stavební povolení : Stavební úpravy Starý zámek Hořovice čp. 28, 30 - Hospodářské

křídlo, část knihovna a kanceláře (ze dne 16.12.2013, zn. S-MUHO/24516/2013/JB)

- DPS – změna stavby- stavební úpravy objektu čp. 28 a 30 (R-Projekt 07; 01/2014)

- Doměření a vyhodnocení odkrytých konstrukcí stavby (R-Projekt 07;11/2018-01/2019)

3.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

3.1	Údaje o území

Hospodářské křídlo je součástí několika objektů na pozemcích areálu Starý zámek Hořovice v nejstarší části města v k.ú. Velká Víska.

č.parc. 3 : - výměra : 2945 m2

- druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří

- zastavěná plocha : 778 m2 (čp. 30, menší část čp. 28)

č.parc. 4 : - výměra : 289 m2

- druh pozemku : zastavěná plocha

- zastavěná plocha : 289 m2 (čp. 28 – větší část)

Stavební úpravy SO 2 se týkají pouze vnitřních prostorů objektu čp. 28 a opravy stávající fasády čp. 28 včetně nátěrů a navazují na již dokončené práce SO 1 v čp. 30.

3.2	Ochrana území

Areál Starý zámek Hořovice je kulturní památka pod rejstř. číslem ÚS – 20303.

Předmětná část – čp. 28 je evidována pod číslem 20303/5  – hospodářská budova II.

3.3	Seznam dotčených pozemků (k.ú. Velká Víska)

Sousední pozemky : - pozemky areálu Starý zámek Hořovice : č.parc. 1, 2, 5, 6

- ulice K Nemocnici : 	č.parc. 47/1

- ostatní komunikace :	č.parc. 47/3, 46, 7/2

4.	ÚDAJE O STAVBĚ

4.1	Základní údaje o stavbě

Změna stavby se týká stavebních úprav části hospodářské budovy – SO 2 v čp. 28.  Hospodářské křídlo donedávna sloužilo jako kancelářský provoz Vojenských lesů, byly zde též umístěny sklady a archiv. V části čp. 28, propojeném s čp. 30 v úrovni 2.NP, byly dvě bytové jednotky, kanceláře a sklady. V objektu čp. 30 již byly zprovozněny nové funkční celky – Policie ČR, Městská knihovna a kanceláře MKC a Infocentrum.

Stavebními úpravami se v zásadě nemění funkce a účel budovy, na již zprovozněné prostory v části čp. 30 navážou další prostory Městské knihovny se zázemím a další  kulturní prostory města Hořovice – klubovny a kanceláře.

Hospodářská budova z konce 18. století je součástí kulturní památky areálu Starý zámek Hořovice.

Změny a dodatky : 02/2019 jsou zpracovány na základě objednávky stavebníka ze dne 9.10.2018 z důvodu doplnění dokumentace o nové poznatky, které vyplynuly po odkrytí konstrukcí během bouracích prací zahájené stavby a vyhodnocení statických poruch části obvodového zdiva. Dokumentace (DSP) je doplněna v části architektonicko-stavební (AS), v části stavebně-konstrukční (S) a ve výkazu výměr.

4.2	Navržené kapacity

- užitná plocha (UP) : …………………….	410,95 m2

z toho : - 1.NP (přízemí) ………………..	228,35 m2

- 2.NP (1.patro) …………………	182,60 m2

z toho : - pobytové místnosti ……………	306,20 m2

z toho : - kanceláře …………...	119,50 m2

- klubovny ……………   186,70 m2

- komunikace, techn. prostory ….	104,75 m2

- počet zaměstnanců ………………………	  12 (17 max.)

- počet pobytových místností (kanc.+ klub.).   13

- plocha dvorku nad parkánem …………….    46,50 m2

4.3	Základní bilance

- Voda - celková denní potřeba Qp		=	768 l/den

- roční potřeba Qp			=	192 m3/rok

- Teplo - roční spotřeba celkem		=	864 GJ (240 MWh)

- vypočtené tepelné ztráty		=	119 kW

- Plyn - roční spotřeba celkem			=	26 408 m3 (277 435 kWh)

Pozn. : Bilance tepla a plynu je pro celé Hospodářské křídlo (čp. 28 + 30).

- Elektro - celkový instalovaný příkon Pi 	=	45 kW

- celkový soudobý příkon Ps		=	25 kW

- předpokládaná roční spotřeba	=	60 MWh/r

- Třída energetické náročnosti budovy 	=	D (méně úsporná)

- +- 0,00 = 370,95 Bpv (1. NP, vstupní hala Policie)

4.4	Věcné a časové vazby

- předpokládaná lhůta realizace stavby		:	5 měsíců

- předpoklad zahájení stavby			:	12/2017 – zahájeno 02/2018

-  přerušeno 04/2018

- předpoklad dokončení stavby			:	05/2018 – předpoklad 12/2019

5.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba – změna stavby Hospodářské křídlo, část Knihovna a kanceláře byla rozdělena na SO 1 (Knihovna včetně plynové kotelny) a SO 2 (klubovny a kanceláře) a SO 3.

SO 1 – větší část čp. 30 (1., 2. a 3. NP) : bylo dokončeno v roce 2017

SO 2  - čp. 28 (1. a 2.NP, fasáda, dvorek) : předmět současných stavebních úprav

SO 3 – čp. 30 (výměna oken v části Policie, nová fasáda) : výhled

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	POPIS ÚZEMÍ

Areál Starého zámku se nachází na pahorku v nejstarší části města Hořovice – Velká Víska. Dominantou je starý zámek, původně gotická tvrz pravděpodobně ze 13. století, přestavěná renesančně a později v baroku. Z té doby pochází i hospodářské křídlo – jižní podélná budova čp. 30 (původně sýpka a konírna) a navazující čp. 28 (původně bečvárna). Celý areál je veden jako kulturní památka pod rejstř. číslem ÚS-20303. V roce 2012 byl proveden stavebně historický průzkum tvrze (A.Schubert), u tvrze i obou budov hospodářského křídla byla zpracována pasportizace stávajícího stavu objektů na základě zaměření a stavebně technického průzkumu. Areál je přístupný vstupní branou z ulice K Nemocnici z jihovýchodní strany. Předmětné vnitřní stavební úpravy hospodářského křídla  SO 2 (čp. 28) se nedotknou nezastavěné části pozemku č.parc. 3 (bylo již řešeno v rámci SO 1), stávající napojení na komunikaci a technickou infrastrukturu bude zachováno.

2.	CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1	Účel stavby

Předmětem stavebních úprav části SO 2 objektu čp. 28 je adaptace původního provozu Vojenských lesů (kanceláře, sklady, 2 služební b.j.) na kulturně společenské prostory města Hořovice, které navazují na již dokončenou část SO 1 – Knihovna a kanceláře MKC. Jedná se o další provozní prostory knihovny, dále klubovny a kanceláře střediska volného času Domeček, doplňující kanceláře MKC, resp. muzea a prostory příslušenství.

2.2	Urbanistické a architektonické řešení

Vnitřní stavební úpravy se nedotknou stávající kompozice zalomené budovy čp. 28, ukončené sedlovou mansardovou střechou s keramickou krytinou a třemi vikýři. Bude zachována stávající fasáda s jednoduchým článkováním (hlavní římsa, šambrány, lizény), u stávajících otvorů budou vyměněny nepůvodní výplně za historizující kopie. Obnoví se původní střízlivá barevnost fasád ve světlých odstínech, která je obdobná jako na sousední tvrzi Starého zámku, konečná barevnost bude vybrána dle vzorků na stavbě. Bude zachován  klenebný prostor v přízemí a dále všechny dřevěné konstrukce stropů a krovů (po ošetření dle závěrů plošného mykologického průzkumu).  Repasováno je stávající zalomené dřevěné schodiště do 2. NP. Historická plechová dvířka v chodbě přízemí jsou po repasi a transferu znovu použita jako krycí (hlavní rozvaděč).  Vzhledem k existenci dvojitých stropů v čp. 28 budou po obnažení trámových stropů po zahájení stavby dřevěné prvky ošetřeny a po vyhodnocení stavu uplatněny v interiéru. Další stavební úpravy se týkají drobných dispozičních změn v návaznosti na upravené či nové vnitřní instalace ÚT, ZTI, EL, SL a VZT.

2.3	Provozní a dispoziční řešení

Hospodářské křídlo má v podélném průčelí z nádvoří tři vstupy. Vlevo je vstup do provozovny Policie ČR, vpravo vstup na schodiště do 2.NP (kanceláře MKC) a uprostřed bezbariérový vstup do Městské knihovny a infocentra. Část SO 2 (čp. 28) má samostatný vstup z východní strany, na centrální chodbu navazují vpravo kanceláře a klubovny  centra volného času a vlevo navazující prostory knihovny. Dále pak sociální zařízení, čaj. kuchyňka zaměstnanců a původní schodiště do podkroví, kde jsou obnoveny variabilní kanceláře a klubovny včetně zázemí a sociálního zařízení. Je zachováno původní (2. NP) a nové (1. NP) propojení do již dokončeného čp. 30, v úrovni 2. NP po upraveném vyrovnávacím schodišti. V obou prostupech z části SO 1 jsou již osazeny protipožární dveře dle stanovených požárních úseků. Prostor půdy v horní části mansardy, přístupný schůdky s poklopem, zůstane bez využití. Stejný osud má malý sklípek pod jižním křídlem, přístupný po stávajících schodech z jižního dvorku.

2.4	Bezbariérové užívání objektu

Stávající objekt čp. 30 a 28 nebyl v žádném z podlaží řešen jako objekt bezbariérový. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. je u levého  vstupu do provozovny Policie ČR ve výšce 1,2 m umístěna hláska, propojená na centrální pult stálé služby. Vstupní prosklené dveře jsou vybaveny horizontální typovou páskou ve výšce 1,5 m. Střední vstup z nádvoří do Městské knihovny a infocentra byl již  vyřešen jako bezbariérový (vstupní dveře s vnitřním madlem, horizontální páska prosklených dveří zádveří), stejně jako vnitřní provoz knihovny (vyrovnávací rampa 12 %, bezbariérové WC v standardním provedení). V rámci SO 2 budou vstupní dveře do chodby přízemí také bezbariérové s madlem, celé přízemí čp. 28 má pak volný přístup na bezbariérové WC, dokončené uprostřed dispozice knihovny v rámci SO 1.

2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Změna stavby, navržená v souladu s vyhláškou č.137/1998 Sb. (OTP), bude dodavatelsky provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedošlo k úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a výbuchem uvnitř nebo v blízkosti objektu, nebo k úrazu pohybujícím se vozidlem. Bezpečnost provozu stavby bude zajištěna jednak stavebním provedením, odpovídajícím platným předpisům a normám, tak i plněním pravidelných předepsaných revizí pro bezpečný a spolehlivý provoz jednotlivých technických zařízení.

Hlavní domovní komunikace umožňují přepravu předmětů do rozměru 1950 x 800 x 1950 mm. Příjezd vozidla záchranné služby je možný přímo ke všem čtyřem vstupům do objektů. Dokončená stavba může být využívána pouze dle funkce a rozsahu stanoveném ve schválené projektové dokumentaci a na základě kolaudační prohlídky.

2.6	Stavebně konstrukční řešení

2.6.1	Stavební řešení

Vnitřní stavební úpravy se nedotknou stávajícího konstrukčního systému nosných zdí, kleneb, stropů, krovů a schodiště v čp. 28. Vyrovnávací schody mezi čp. 28 a 30 jsou ocelové schodnicové s dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. Nové překlady v nosných zdech jsou z ocelových profilů I. Stávající dřevěné trámové stropy budou po ošetření zachovány. Po obnažení trámových stropů v domečku (čp. 28) nad 1.NP budou po ošetření a vyhodnocení trámy uplatněny v interiéru s novým podhledem mezi trámy. Lokálně jsou doplněny zděné příčky nebo zazdívky dle upravených dispozic. Prostor  mansardového krovu čp. 28 bude ošetřen dle závěrů Předběžného posouzení krovů. Po zahájení stavby bude po odkrytí všech konstrukcí krovů proveden podrobný mykologický průzkum, který stanoví přesný rozsah sanace a fungicidních postřiků a nátěrů dřevěných konstrukcí. Dle stávajícího průzkumu je rozsah sanace stanoven na cca 10 % z plochy krovů (cca 70 m2), nátěry budou provedeny do výšky 0,5 m v celé délce pozednic a zhlaví trámů, preventivní postřiky celoplošně.

Po odkrytí konstrukcí v prostoru 2. NP byla stavba přerušena a za účasti vedoucího projektanta a statika stavby byl vyhodnocen stávající stav stropních konstrukcí a krovu.

Současně byly vyhodnoceny trhliny v obvodovém zdivu jižní a západní fasády do dvora, které vznikly během zimy 2017-18. Jako hlavní příčina se jeví zatékání dešťových vod do podloží, protože stávající svody ze střech jsou vyvedeny při úpatí objektu do terénu na jižní i západní straně. Proto také již v minulosti byl v této části objekt podepřen čtyřmi opěrnými pilíři, ale zdroj nestability odstraněn nebyl. Na základě těchto skutečností stavebník rozhodl o doplnění DSP o návrh statického zajištění, odstranění příčin a úpravu konstrukcí a prvků v úrovni 2. NP dle současného stavu v rámci dokumentace – Změny a dodatky : 02/2019. Jedná se o : opravu trhlin v obvodovém zdivu, osazení podélných táhel v úrovni stropu 1. NP včetně ztužujícího železobetonového věnce nad chodbou, zakrytí (oplechování) stávajících patek pilířů, vyztužení části stropní konstrukce západního křídla, doplnění nových skladeb podlah v 2. NP, doplnění dřevěných konstrukcí krovu a doplnění tepelně izolačních skladeb nad 2. NP.

Další podrobnosti viz výkresy a tabulky v části AS a S.

2.6.2	Mechanická odolnost a stabilita

Stávající konstrukční systém nevykazuje žádné statické poruchy a zůstane zachován beze změny. Uvažované nahodilé zatížení nových provozů (vyjma knihovny s novou konstrukcí podlahy) bude obdobné, jako u původních kanceláří dle normových hodnot.

Obě křídla objektu byly již v minulosti vyztuženy v příčném směru třemi táhly v úrovni stropu 1. NP. Současné nové trhliny v obvodovém zdivu jsou v opačném směru, proto je navrženo podélné vyztužení obvodových zdí třemi novými táhly  20 mm (viz S). Stabilizaci podloží řeší část ZTI odvodem stávajících dešťových mimo terén při objektu.

2.6.3	Vnitřní konstrukce, povrchy, detaily

Příčky (nové, doplněné)

- zděné z příčkovek M 115 (tl. zdi 125), resp. M175 (tl. zdi 200)

- SDK tl. 100, resp. 140 : White 12,5, typ W111 : zateplení zdí v podkroví

- doplněné Luxfery 200 x 200 x 80 v příčkách (dle dispozic)

Omítky – změny a dodatky viz 6.1

- hladké štukové : nové, doplněné a opravy

- hladké štukové sanační : doplněné a opravy celoplošně do v. 500 v 1.NP čp.  28

- lokální opravy fasády čp. 28 : cca 20 % plochy, z toho je po celém obvodu

sanační omítka do v. 0,5 m dle průzkumu chemického složení při zahájení stavby

Malby

- interier : bílé silikátové celoplošně

- fasáda : A - silik. nátěr světle žlutohnědý okr (základní plocha)

B - silik. nátěr lomená bílá (římsy, šambrány, lizény)

C - silik. nátěr středně sytý žlutohnědý okr (sokl)

Pozn. : - odstíny budou vybrány dle vyhotovených vzorků na fasádě.

Obklady (viz 6.1 - Tabulky podlah a stěn) – změny a dodatky

- keramický obklad 150 x 150, v. 1800, resp. 1500 : - sociální zařízení, úklid

Podhledy (viz 6.1 - Tabulky podlah a stěn) – změny a dodatky

- stávající štukové na zavěšené konstr. : - lokální opravy dle stavebních úprav a instalací

- SDK : - sociální zařízení - typ Green

Podlahy (viz 6.1 - Tabulky podlah a stěn) – změny a dodatky

- stávající keramická dlažba : přízemí (1.33, 1.34, 1.39.2)

- stávající koberce : přízemí ( 1.37.1 až 1.39.1)

Ve všech ostatních místnostech bude stávající krytina (PVC, koberec, dlažba) 
         odstraněna, nerovnosti vystěrkovány a bude položena nová podlahová krytina.

- nová keramická dlažba : - 250 x 250 x 12 klinker (chodba přízemí)

- 150 x 150 x 9 granit (sociální zařízení)

- nová krytina PVC PUR 2 mm : kanceláře, klubovny – vinilové lamely 900 x 150 (typ

dřevo - dub přírodní)

- OSB 22 : - půdní prostory

Pozn. : - konečný typ a barevnost dlažby a PVC bude odsouhlasen dle vzorků.

Okna (viz 6.2 - Tabulky oken)

- dřevěná dvoukřídlá špaletová šestitabulková (vnitřní křídla s dvojsklem 16 mm) :

dle stávajících - 12 ks

- dřevěná párová dvoukřídlá šestitabulková (dvojsklo 24 mm) : namísto typových

trojkřídlých - 5 ks

- dřevěná dvoukřídlá šestitabulková (dvojsklo 24 mm) : namísto typových

dvoukřídlých - 12 ks

- dřevěné okno jednokřídlé (dvojsklo 16 mm) : 1 ks

- repase stávajících oken : 5 ks

Pozn. : - všechna okna jsou včetně dřevěných parapetů

Dveře (viz 6.3 - Tabulky dveří) – změny a dodatky

- vstupní dřevěné rámové kazetové prosklené : 1100 x 2270 - 1 ks

kování mosaz včetně madla, panty Trio, zámek bezpečnostní

- vstupní dveře jednokřídlé rámové kazetové : 800 x 1970 – 1 ks

kování mosaz, panty Trio, zámek bezpečnostní

- jednokřídlé dřevěné rámové prosklené : 900 x 1970 - 1 ks

- jednokřídlé dřevěné hladké světle dyhované, zárubeň obložková : 700/1970 – 8 ks

800/1970 - 6 ks

- izolovaný poklop + nůžkové schody : 900 x 700 (k.v. 2850) - 1 ks

Pozn. : - ostatní vnitřní dveře budou repasovány, nebo provedeny dle nově

navržených - 16 ks

- kování mosaz, panty Trio, zámek vložkový

Truhlářské výrobky (viz 6.4 - Tabulky truhlářských prvků)

- typové čajové kuchyňky v nice : - 1800 x 600 x 2010 - 1 ks

- 2100 x 600 x 2010 - 1 ks

Zámečnické výrobky (viz 6.5 - Tabulky zámečnických prvků)

- vyrovnávací schody 10 x 180/260 : ocelové schodnice, dřevěné stupnice tl. 40,

podstupnice tl. 20

- zábradlí schodiště 2.29 : ocelové profily, dřevěné madlo - 5,7 m´

- dvoukřídlá krycí dvířka plechová (repase, transfer) : 820 x 1200 – 1 ks

Pozn. : všechny vnitřní zámečnické výrobky budou opatřeny základním nátěrem +

2 x vrchním emailem v barvě šedostříbrné.

Klempířské výrobky (viz 6.6 - Tabulky klempířských prvků) – změny a dodatky

- oplechování podokeníků oken : plech pozink – 35 ks (44,3 m´)

- žlab podokapní půlkruhový : 24 m´

- odpadní roura – svod DK : 1 ks (4 m´)

- falcové oplechování pultových stříšek a zídky : celkem 11 m2

- oplechování prostupů střešní krytinou  instalačních trub : 5 ks

- oplechování patek opěrných pilířů : 16,4 m2

Izolace – změny a dodatky viz 6.1

- minerální izolace tl. 160 : nad stropem 2.NP včetně parozábrany

- minerální izolace tl. 140 : svislé izolace stěn podkroví

2.6.4	Bourané konstrukce

- podlahové krytiny : stávající koberce, PVC a dlažby (vyjma zachovalé)

- lokální příčky a zazdívky dle nových dispozic

- prostupy a drážky instalací (ÚT, ZTI, EL, SL, VZT)

- záklop (resp. mazanina) stropů nad 2.NP mansardového krovu

- omítané podhledy trámových stropů nad 1.NP v části čp. 28

- zámková dlažba včetně podloží na jižním dvorku : 46,5 m2

2.7	Technika prostředí staveb

Změnou stavby se stávající napojení objektu na inženýrské sítě nemění, úprava a rozšíření nových vnitřních instalací bude napojeno na stávající přípojky a vnitřní rozvody domovní techniky.

2.7.1	Vytápění

Nová plynová kotelna pro objekty čp. 28 a 30 byla dokončena v rámci SO 1 v samostatné místnosti v podkroví čp. 30. V kotelně jsou osazeny dva kondenzační kotle s kaskádovou regulací o výkonu 2 x 80 (-85) kW s nadřazenou ekvitermní regulací v systému MaR. Vytápění je z rozdělovače rozvedeno do  čtyř samostatných větví včetně přepojení na již upravené větve ÚT v prostorech Policie ČR. Dvoutrubkové rozvody dvou větví  z SO 1 jsou ukončeny za dělícími zdmi mezi objekty v 1. a 2. NP a připraveny na prodloužení k otopným tělesům ocelovým deskovým, resp. článkovým s termostatickými hlavicemi v části SO 2. Některá kvalitní stávající tělesa zůstanou zachována. Kotelna slouží pouze k vytápění objektů, ohřev TUV je řešen lokálními elektrickými ohřívači.

2.7.2	Plynovod – byl součástí SO 1

Plynovod byl nově v obou objektech zaveden pouze do kotelny (č.m. 3.1.) v podkroví

čp. 30 v rámci SO 1.

2.7.3	Měření a regulace (MaR) – byl součástí SO 1

Rozvaděč MaR je umístěn v plynové kotelně vedle kotlů. Do systému MaR je zapojena nadřazená ekvitermní regulace plynových kotlů, ovládání čerpadel a detekce poruch plynové kotelny i plynovodu. Čidlo ekvitermní regulace bylo umístěno nad skříní plynoměru ve výši 2,5 nad terénem, trasa kabelu do rozvaděče je souběžně s plynovodem.

2.7.4	Zdravotní technika – změny a dodatky

Stávající systém zdravotních instalací zůstane částečně zachován a doplněn o další nové rozvody a zařizovací předměty. V jednotlivých funkčních prostorech jsou zřízena nová sociální zařízení pro zaměstnance i návštěvníky a nové patrové čajové kuchyňky a úklidové komory. V úklidové komoře 2.27 jsou připraveny vývody pro požadovanou pračku a sušičku. U všech vývodů umyvadel, výlevek a dřezů jsou instalovány lokální elektrické ohřívače se zásobníkem 5, resp. 15 l. Na chodbách 1. a 2. NP jsou umístěny nové hydranty.

Dle samostatné PD byl severní dešťový svod odveden do kanalizace nádvoří. Jižní svod bude nutné vyměnit ve stávající trase až k ústí do parku.

2.7.5	Elektroinstalace

Ze stávajícího rozšířeného rozvaděče RHx na fasádě objektu jsou nové přívody k jednotlivým patrovým okruhovým rozvaděčům RP. Nové zásuvkové rozvody jsou vedeny převážně v žlabech instalačních či parapetních společně s datovou sítí. Zásuvky pro výpočetní techniku jsou s přepěťovou ochranou. Nové ventilátory jsou napojeny na světelný okruh, nebo pohybové čidlo. Navržené typy svítidel navazují na již instalovaná svítidla v části SO 1.

Nové umělé osvětlení je navrženo na základě výpočtu intenzity osvětlení. Funkční celky mají samostatné podružné měření. Bleskosvody objektu jsou stávající, vyhovující.

2.7.6	Elektronické komunikace

V rámci SO 1 je nově zřízená datová síť rozvedena z recepce knihovny, kde je umístěn server napojený ze stávajícího účastnického rozvaděče O2 na fasádě, anténní přívod (STA) je přiveden ze střechy přes prostor půdy. V rámci SO 2 budou provedeny navazující trasy datové a telefonní sítě do všech pobytových místností čp. 28, podružný rozvaděč je umístěn v chodbě 2.NP. U vstupu do čp. 28 bude osazeno tablo el. vrátného, připojené na pobočky telefonní ústředny. Na bezbariérovém WC (1.22) byl již v rámci SO 1 osazen ovladač nouzové signalizace.

2.7.7 EPS (EZS)

V souladu s vyhl. 23/2008 Sb. a požadavkem PBŘ byla v objektu čp. 30 v rámci SO 1 navržena elektronická zabezpečovací signalizace. Hlásiče EPS jsou instalovány ve všech prostorech s požárním rizikem. Instalovaná ústředna EPS SCHRACK s kapacitou až 250 adresných prvků má ostatečnou rezervu k pokrytí dalších prostor v objektu čp. 28.

Ústředna EPS je umístěna v prostoru části recepce knihovny (č.m. 1.16), stávající systém je rozšířen v rámci SO 2 do objektu čp. 28 instalací samočinných hlásičů kouře s dálkovým přenosem na strážní službu a výstupem optické a zvukové signalizace vně objektu.

2.7.8	Vzduchotechnika

Pro nucené větrání všech sociálních zařízení jsou instalovány podhledové či nástěnné ventilátory s doběhem o výkonu 60 - 110 m3/hod, které jsou napojeny na spiropotrubí  125 s vývodem do komínů nebo prostupem potrubí do fasády. Vstupní dveře nuceně větraných místností jsou opatřeny horizontální mřížkou 300 x 100.

2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s ČSN 730834 a navazujících norem hodnoceny jako změna stavby skupiny I, funkce řešených prostorů se nemění. SO 1 a  SO 2 tvoří šest požárních úseků ve II. a III. stupni požární bezpečnosti. Požárními uzávěry jsou dveře EW 30 DP3, celkem 3 ks a EW 15 DP3, celkem 2 ks. Všechny požární uzávěry již byly provedeny v rámci SO 1. Část SO 2 tedy tvoří jeden, již oddělený PÚ. Posouzení stavebních konstrukcí i odstupových vzdáleností z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje.

V objektu čp. 28 jsou navrženy 2 nové hydranty typu DN 19 s dosahem hadice 30 m. Pro možnost prvního požárního zásahu budou v chodbách umístěny PHP P6 (práškový, 6 kg) – 1 ks a PHP S5 (sněhový, 5 kg) – 1 ks. Příjezd požární techniky je vyhovující ulicí K Nemocnici, branou do areálu Starého zámku až ke vstupu do objektu.

V souladu s vyhl. 23/2008 Sb. je v objektu navržena EPS, která byla v rámci SO 1 upravena do systému EZS.

2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Tepelná ztráta řešených prostorů vypočtená dle ČSN EN 12831 : 2005 je 119 kW.

Vzhledem k tomu, že Hospodářské křídlo je součástí kulturní památky Areál Starý zámek Hořovice, bylo nutné s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost budov zmírnit (dle zákona č. 406/2000 Sb. Zákona o hospodaření energií).

U stávajících a nových konstrukcí jsou uvažovány následující hodnoty součinitele prostupu tepla U (W/m2/K) :

- stávající nosné obvodové zdivo :		U = 0,64 - 1,89

- sendvičová stěna v 2.NP:			U = 0,31

- strop pod nevytápěnou půdou :		U = 0,24

- nová podlaha na terénu :	                       U = 1,1

- nová dřevěná okna :				U = 1,5 (dvojsklo 1,1)

Dle zpracovaného průkazu energetické náročnosti budovy bude památkový objekt zařazen do třídy D - méně úsporné.

2.10	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Všechny pobytové místnosti jsou dostatečně přirozeně osvětleny, umělé osvětlení je navrženo dle normových hodnot (kontrolní body jsou v půdorysech EL). Současně mají všechny pobytové místnosti i sociální zařízení přirozené větrání, které je u vybraných prostorů doplněné o podtlakové nucené. Dimenzování nových i upravených stávajících otopných těles je dle výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností.

Napojení na vodovod i kanalizaci je stávající a v dostatečné kapacitě.

Stávající konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů a stěn odpovídají z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba nezasahuje do žádného ochranného či bezpečnostního pásma. Stavba leží mimo záplavové území, není ohrožena sesuvem půdy, poddolováním či seismicitou. Ochrana proti pronikání radonu z podloží je stávající v neměněné podlahové skladbě 1.NP s izolační vrstvou (čp. 28).

Hluk z dopravy z přilehlé ulice K Nemocnici nebude mít negativní vliv na nejvyšší přípustné hodnoty hluku v objektu (65 dB ve venkovním a 55 dB ve vnitřním chráněném prostoru).

3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt čp. 28 má stávající, nebo v rámci SO 1 již připravené připojení na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci i telefonní síť, stavebními úpravami se situace nemění.

4.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stavebními úpravami části čp. 28 se stávající napojení objektu i pozemků č.parc. 3 a 4 na komunikaci nemění. Vjezd do areálu je jihovýchodní branou z ulice K Nemocnici.

Při nezměněné funkci se doprava v klidu nemění. Pro potřeby Policie ČR, Městské knihovny, kluboven a kanceláří je u severního průčelí objektu čp. 30 na nádvoří vyhrazeno devět parkovacích podélných stání v normových rozměrech.

5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavební úpravy se nedotknou stávající zeleně na „ostrůvku“ ve střední části pozemku č.parc. 3, žádné související terénní úpravy nejsou součástí stavby.

V rámci povrchových úprav budou na stávající zpevněné ploše nádvoří barevně vyznačena jednotlivá stání dle rozměrů v situaci.

Stávající chodník při dvorní fasádě byl již předlážděn v rámci SO 1.

6.	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba nemá zdroj hluku ovlivňující venkovní prostor okolních obytných budov, není zdrojem prašnosti ani nadměrné produkce odpadů.

Stávající místo pro odpadní nádoby TKO je na pozemku č.parc. 3 při objektu tvrze (čp. 27). Nevelká produkce odpadu z provozu služebny bude z větší části tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle stávajícího smluvního systému v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech.

Odvodnění střech i zpevněných ploch zůstane stávající.

Instalované kotle (SO 1) , zařazené dle ČSN EN 297/A5 v emisní třídě 5, udávají množství škodlivin NOx do hodnoty 41 mg/kWh.

Stavbou nemůže být snížen či změněn krajinný ráz, neboť stavba se nachází v intravilánu obce a hmotově i výškově navazuje na okolní zástavbu beze změny.

7.	OCHRANA OBYVATELSTVA

Nedávno zprovozněná služebna Policie ČR Hořovice ve východní části Hospodářského křídla je svou funkcí součástí Záchranného bezpečnostního systému při řešení mimořádných událostí a krizových situací s důrazem na ochranu fyzických a právnických osob, jejich majetku, životního prostředí, před nepříznivými vlivy a při vzniku velkých nehod, havárií a katastrof.

Vzhledem k charakteru území dané lokality i daného objektu se nenabízí možnost k využití stavby pro potřeby CO. Současně stavba nevytváří podmínky pro závažné havárie a leží mimo nebezpečné zóny havarijního plánování dle ÚPn města Hořovice.

8.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1	Rozsah a zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude zřízeno v rámci stávajících prostorů stavebních úprav a na vymezené ploše před objektem čp. 30 a 28 na pozemku č.parc. 3. Napojení na vodu a elektrickou energii bude na stávající zdroje v objektu se stávajícím měřením spotřeby. Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby se nepočítá s použitím těžké mechanizace. Pro bourání se použije ruční elektrické kladivo (Kango), v případě prostupů nosnou konstrukcí kruhová vrtací fréza. Pro výrobu maltové směsi se použije staveništní míchačka, dále bude používána ruční kotoučová pila, vrtačka, svářecí souprava, atd. Betonové směsi budou dopraveny v mixu, bude použito čerpadlo betonové směsi.

8.2	Dopravní trasy, zábory, odpady

Ke stavbě je příjezd ulicí K Nemocnici přímo k vratům vjezdu do areálu Starý zámek na pozemek č.parc. 3. dočasný zábor komunikace nebude požadován.

Bilance zemních prací je nízká (předláždění jižního dvorku).

Produkce stavebního odpadu bude v menším  rozsahu :

– stavební suť (cca 95 m3)

– povlakové povrchy – koberce a PVC (cca 200 m2)

– instalační materiál

8.3	Předpokládaný postup prací

1. příprava a zařízení staveniště, vyklizení stávajících prostorů

2. dílčí bourání příček, nových otvorů, podhledů a prostupů

3. vybourání podlah, osazení ležatých rozvodů ZTI

4. výstavba nových vnitřních konstrukcí, sanace dřevěných konstrukcí

5. vnitřní instalace EL, SL, VZT, ZTI a ÚT

6. vnitřní povrchy, omítky, podhledy

7. nové podlahy, malby, dokončovací práce

8. úklid stavby, revize, předání staveb

9. kolaudační prohlídka

8.4	Lhůty a termíny výstavby

- lhůta výstavby je stanovena na 5 měsíců

- předpokládaný termín zahájení : 12/2017

- předpokládaný termín dokončení : 05/2018

8.5	Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

a životního prostředí

Stavba bude prováděna na základě odsouhlaseného plánu organizace výstavby (POV), zpracovaného dodavatelem stavby. Při provádění prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předepsané technologické postupy a pravidla bezpečnosti a ochrany při práci dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o ochraně zaměstnanců při práci na staveništích (BOZP). Při vlastní výstavbě musí dodavatel dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti, ochranu proti znečišťování ovzduší, ochranu proti znečišťování kanalizace a povrchových vod a ochranu proti hluku a vibracím. Maximální hladina hluku ze stavební činnosti v době od 7,00 do 21,00 hod. je 65 dB, měřeno 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty.

Stavební činnost v objektu bude prováděna výhradně v pracovních dnech, t.j. mimo státní svátky a dny pracovního volna a klidu. Časové omezení pro stavební činnost (7,00-21,00 hod.) musí být dodržováno. Odvoz a likvidace odpadů ze stavební činnosti bude prováděna dle pravidel ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a bude dodavatelem dokumentována.

Ing.arch. Petr Bašta (ČKA 00836)

10/2017, doplněno 02/2019

- Další podrobnosti viz profesní technické zprávy

- Souhrnná technická zpráva je současně zpráva části AS (D.1.1.a)